清远市建筑垃圾智能管理信息系统平台网关数据交换协议

清远市城市管理和综合执法局                              2020年 8月4日

目录

1 范围	3

2 引用文件	3

3 术语和定义、缩略语	3

4 协议基础	4

4.1 通信方式	4

4.2 数据类型	4

4.3 传输规则	4

4.4 消息的组成	4

消息结构	4

标识位	4

消息头	5

校验码	5

5 智能监管信息实现	6

6 消息体数据格式定义	6

6.1 继承指令	6

6.2 锁车解锁指令	6

6.3 限速指令	6

6.4 限举指令	6

6.5 管控解锁信息	7

6.6 处置证	7

6.7 提示数据	7

6.8 指纹数据	8

6.9 新增电子围栏	8

6.10 新增线路	8

6.11 删除电子围栏	9

6.12 车辆状态	9

6.13 事件上报	10

6.14 自检信息	11

6.15 主动安全	11

6.15.1报警附件上传指令	14

6.15.2报警附件上传指令2	14

6.15.3报警附件上传	15

6.15.4多媒体数据上传	21

6.15.5多媒体数据上传应答	22

6.16 人脸认证	22

6.16.1身份认证设置	22

6.16.2驾驶员信息下发	22

6.16.3驾驶员信息下载应答	24

6.16.4驾驶员信息查询	24

6.16.5驾驶员信息查询应答	25

6.16.6驾驶员验证信息上报	25

6.16.7驾驶员验证结果上报应答	26

6.16.8驾驶员注册上报	26

6.16.9驾驶员注册上报应答	27

6.16.10驾驶员注册结果应答	27

# 范围

本协议适用于清远市建筑垃圾智能管理信息系统平台（以下简称平台）和建筑垃圾运输车辆车载智能终端（以下简称终端）之间的通信协议与数据格式。

# 引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT 19056-2012 汽车行驶记录仪

JT/T794-2013道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范

JT/T 808-2013 道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范

JT/T 1076-2016 道路运输车辆卫星定位系统 车载视频终端技术要求

JT/T 1078-2016 道路运输车辆卫星定位系统 视频通信协议

《清远市区新型全密闭式建筑垃圾运输车辆功能技术规范指导意见》

# 术语和定义、缩略语

GBT 19056-2012、JT/T794-2013、JT/T 808-2013、JT/T 1076-2016、JT/T 1078-2016界定的术语和定义、缩略语适用于本文件。

# 协议基础

## 通信方式

协议采用的通信方式应符合JT/T 794 中的相关规定，通信协议采用TCP 或UDP，平台作为服务器端，终端作为客户端。当数据通信链路异常时，终端可以采用SMS 消息方式进行通信。

## 数据类型

协议消息中使用的数据类型如表1所示。

表 1 数据类型

| 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- |
| BYTE | 无符号单字节整型（字节，8位） |
| WORD | 无符号双字节整型（字，16位） |
| DWORD | 无符号四字节整型（双字，32位） |
| BYTE[n] | n字节 |
| BCD[n] | 8421码，n字节 |
| STRING | GBK编码，采用0终结符，若无数据，则放一个0终结符 |

## 传输规则

协议采用大端模式（big-endian）的网络字节序来传递字和双字。

约定如下：

——字节（BYTE）的传输约定：按照字节流的方式传输；

——字（WORD）的传输约定：先传递高八位，再传递低八位；

——双字（DWORD）的传输约定：先传递高24位，然后传递高16位，再传递高八位，最后传递低八位。

## 消息的组成

### 消息结构

每条消息由标识位、消息头、消息体和校验码组成，消息结构如表2所示。

表 1 消息结构

| 标识位 | 消息头 | 消息体 | 校验码 | 标识位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 标识位

采用0x7e表示，若校验码、消息头以及消息体中出现0x7e，则要进行转义处理，转义规则定义如下：

0x7e<——>0x7d后紧跟一个0x02；

0x7d<——>0x7d后紧跟一个0x01。

转义处理过程如下:

发送消息时：消息封装——>计算并填充校验码——>转义;

接收消息时：转义还原——>验证校验码——>解析消息。

示例：发送一包内容为0x30 0x7e 0x08 0x7d 0x55的数据包，则经过封装如下: 0x7e 0x30 0x7d 0x02 0x08 0x7d 0x01 0x55 0x7e。

### 消息头

消息头内容详见表3。

表 3 消息头

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息ID | WORD |  |
| 2 | 消息体属性 | WORD | 消息体属性格式结构见表4 |
| 4 | 终端手机号 | BCD[6] | 根据安装后终端自身的手机号转换。手机号不足12位，则在前补充数字，大陆手机号补充数字0，港澳台则根据其区号进行位数补充 |
| 10 | 消息流水号 | WORD | 按发送顺序从0开始循环累加 |
| 12 | 消息包封装项 |  | 如果消息体属性中相关标识位确定消息分包处理，则该项有内容，否则无该项 |

消息体属性格式结构如表4所示。

表 4 消息体属性格式结构

| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | 分包 | 数据加密方式 |  |  | 消息体长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数据加密方式：

—— bit10-bit12为数据加密标识位；

——当此三位都为0，表示消息体不加密；（先采用不加密处理）

——当第10位为1，表示消息体经过RSA算法加密；

——其他保留。

分包：

当消息体属性中第13位为1时表示消息体为长消息，进行分包发送处理，具体分包信息由消息包封装项决定；若第13位为0，则消息头中无消息包封装项字段。

消息包封装项内容见表5。

表 5 消息包封装项内容

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 消息总包数 | WORD | 该消息分包后的总包数 |
| 2 | 包序号 | WORD | 从1开始 |

### 校验码

校验码指从消息头开始，同后一字节异或，直到校验码前一个字节，占用一个字节。

# 智能监管信息实现

当电子围栏事件或违规事件发生时触发本条任务执行，本条任务执行包括两类信息上报。状态、位置信息、事件类型等信息通过事件信息上报；图片数据通过“多媒体数据上传”上报平台。

# 消息体数据格式定义

## 继承指令

继承使用JT/T 808-2013和JT/T 1078-2016中所有指令。为满足《清远市区新型全密闭式建筑垃圾运输车辆功能技术规范指导意见》文件要求，扩展消息定义如下章节所示。

## 锁车解锁指令

消息ID：0x8F01

终端采用通用应答，锁车解锁指令消息体数据格式见表6。

表 6 锁车解锁指令消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F01 |
| 2 | 业务流水 | DWORD |  |
| 6 | 命令值 | BYTE | 0：解锁；1：锁车 |

## 限速指令

消息ID：0x8F02

终端采用通用应答，限速指令消息体数据格式见表7。

表 7 限速指令消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F02 |
| 2 | 业务流水 | DWORD |  |
| 6 | 命令值 | BYTE | 0~255，0：不限速；其他：限制的具体时速。单位：km/h |

## 限举指令

消息ID：0x8F03

终端采用通用应答，限举指令消息体数据格式见表8。

表 8 限举指令消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F03 |
| 2 | 业务流水 | DWORD |  |
| 6 | 命令值 | BYTE | 0：解除限制举升；1：限制举升 |

## 管控解锁信息

消息ID：0x8F04

终端采用通用应答，管控解锁信息消息体数据格式见表9。

表 9 管控解锁信息消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F04 |
| 2 | 业务流水 | DWORD |  |
| 6 | 命令值 | BYTE | 1：关闭指纹功能；2：关闭管控功能；3：打开指纹功能；4：打开管控功能 |

## 处置证

消息ID：0x8F05

终端采用通用应答，处置证消息体数据格式见表10。

表 10 处置证消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F05 |
| 2 | 处置证ID | DWORD | 处置证编号，处置证的唯一标识 |
| 6 | 操作类型 | BYTE | 1：新增；2：删除；3：清空（操作类型为3时无以下字段） |
| 7 | 业务值 | BYTE | 1：运输证；2：排放证 |
| 8 | 开始时间 | BCD[4] | YY-MM-DD（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区） |
| 12 | 结束时间 | BCD[4] | YY-MM-DD（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区）（失效后自动删除证件） |
| 16 | 内容 | STRING | 运输证： 格式：运输企业，运输证编号，车辆编号 排放证： 格式：工程名称，工地名称，建设单位，施工单位，运输企业，消纳场，排放证编号，运输路线 注：内屏需要显示排放证和运输证，外屏只显示运输证有效性 |

## 提示数据

消息ID：0x8F06

终端采用通用应答，提示数据消息体数据格式见表11。

表 11 提示数据消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F06 |
| 2 | ID | DWORD | 提示数据编号，提示数据的唯一标识 |
| 6 | 提示类型 | BYTE | 1提示； |
| 7 | 业务值 | BYTE | 保留 |
| 8 | 内容 | STRING | 注：收到时应对文本进行语音播报，文本内容显示在内屏上，应与本地的信息通过不同颜色区分开 |

## 指纹数据

消息ID：0x8F07

终端采用通用应答，指纹数据消息体数据格式见表12。

表 12 指纹数据消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F07 |
| 2 | ID | DWORD | 指纹数据编号，指纹数据的唯一标识 |
| 6 | 操作类型 | BYTE | 1：新增；2：删除；3：清空（操作类型为3时无以下字段） |
| 7 | 业务值 | BYTE | 保留 |
| 8 | 内容 | STRING | 格式：用户ID,用户名称,特征码（原始指纹数据） |

## 新增电子围栏

消息ID：0x8F08

终端采用通用应答，新增电子围栏消息体数据格式见表13。

表 13 新增电子围栏消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F08 |
| 2 | 标识ID | DWORD | 区域ID，与线路ID为一类 |
| 6 | 管理类型 | BYTE | 1：工地；2：消纳场；3：限速圈；4：禁区；5：停车场 |
| 7 | 业务值 | BYTE | 0~255，表示限速时速值 |
| 8 | 点数 | WORD | 点的个数 |
| 10 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 14 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |

## 新增线路

消息ID：0x8F0B

终端采用通用应答，新增线路消息体数据格式见表14。

表 14 新增线路消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F0B |
| 2 | 标识ID | DWORD | 线路ID，与区域ID为一类 |
| 6 | 线宽 | BYTE | 0~255，单位：米 |
| 7 | 业务值 | BYTE | 0~255，0表示不限速，表示限速时速值 |
| 8 | 点数 | WORD | 线路点的个数 |
| 10 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 14 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |

## 删除电子围栏

消息ID：0x8F09

终端采用通用应答，删除电子围栏消息体数据格式见表15。

表 15 删除电子围栏消息体数据格式

| 起始字节 | 名称 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 业务ID | WORD | 0x8F09 |
| 2 | 操作类型 | BYTE | 1：删除；2：清空（操作类型为2时无以下字段） |
| 3 | 删除数量 | BYTE |  |
| 4 | 标识ID | DWORD | 待删除的区域线路的唯一标示ID |
|  | …… | …… | …… |
|  | 标识IDn | DWORD | 待删除的区域线路的唯一标示ID |

## 车辆状态

消息ID：0x0F01

终端定时上报，平台采用通用应答。车辆状态消息体数据格式见表16。

表 16 车辆状态消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 状态 | WORD | 用bit表示0：表示否；1：表示是 0bit：保留 1bit：闯禁（闯入禁区） 2bit：保留 3bit：超速（超过80km/h） 4bit：无证（没有运输证） 5bit：ACC点火 6bit：GNSS故障 7bit：保留 8bit：非法举斗（在排放证规定的工地和消纳场外进行举斗） 其余位：保留 |
| 2 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 6 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 10 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米 |
| 12 | 速度 | WORD | 0~255，保留2位小数，单位:km/h |
| 14 | 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 16 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区） |
| 22 | 车牌号码 | BYTE[8] | 车牌号码 |
| 30 | 司机ID | BYTE[10] | 通过指纹验证的司机ID，没有验证则全以0补充 |
| 40 | 运输证ID | BYTE[10] | 运输证ID，如无运输证则全以0补充 |
| 50 | 车厢状态 | BYTE | 1：关闭；2：打开 |
| 51 | 举升状态 | BYTE | 1：平放；2：举升；3：完全举升 |
| 52 | 空重状态 | BYTE | 1：空车；2：重车 |
| 53 | 违规情况 | BYTE | 1：违规；0：未违规 |
| 54 | 载重数值 | WORD | 称重传感器原始数值 |

注：、基本信息上报功能。新增加一条消息ID专门用于车辆状态上报，其目的为不破坏JT/T 808协议原有消息ID，同时避免JT/T 808协议后续新版升级时产生冲突。

## 事件上报

消息ID：0x0F02

事件触发主动上报，平台采用通用应答。事件上报消息体数据格式见表17。

表 17 事件上报消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 事件流水号 | DWORD |  |
| 4 | 事件类型 | BYTE | 电子围栏事件： 1：进入路线 2：离开路线 3：进入工地 4：离开工地 5：进入消纳场 6：离开消纳场 7：进入限速圈 8：离开限速圈 9：进入停车场 10：离开停车场 限制性触发事件： 30：开箱重车 限制性触发事件恢复： 130：开箱重车恢复 |
| 5 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 9 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 速度 | WORD | 1/10km/h |
| 17 | 方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 10 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区） |
| 25 | 车牌号码 | BYTE[8] | 车牌号码 |
| 33 | 司机ID | BYTE[10] | 通过指纹验证的司机ID，没有验证则全以0补充 |
| 43 | 运输证ID | BYTE[10] | 运输证ID，如无运输证则全以0补充 |
| 53 | 车厢状态 | BYTE | 1：关闭；2：打开 |
| 54 | 举升状态 | BYTE | 1：平放；2：举升；3：完全举升 |
| 55 | 空重状态 | BYTE | 1：空车；2：重车 |
| 56 | 违规情况 | BYTE | 1：违规；0：未违规 |

## 自检信息

消息ID：0x0F03

终端上电后开始自检，并上报自检信息到平台，平台采用通用应答。自检信息消息体数据格式见表18。

表 18 自检信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间，本标准中之后涉及的时间均采用此时区） |
| 6 | 车牌号码 | BYTE[8] | 车牌号码 |
| 14 | 司机ID | BYTE[10] | 通过指纹验证的司机ID，没有验证则全以0补充 |
| 24 | 运输证ID | BYTE[10] | 运输证ID，如无运输证则全以0补充 |
| 34 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 38 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |

## 主动安全

报警上报采用与位置信息同时上报的方式，作为0x0200位置信息汇报的附加信息，对JT/T 808-

2011 表 20 附加信息定义表进行扩展，附加信息扩展定义见表 77。

表 77附加信息定义表扩展

| 附加信息 ID | 附加信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x65 |  | 驾驶员状态监测系统报警信息，定义见表 80 |
| 0x67 |  | 盲区监测系统报警信息，定义见表 81 |

表 2 车辆状态标志位含义

| 位 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | ACC 状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 1 | 左转向状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 2 | 右转向状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 3 | 雨刮器状态标志 | 0：关闭，1：打开 |
| 4 | 制动状态标志 | 0：未制动，1：制动 |
| 5 | 插卡状态标志 | 0：未插卡，1：已插卡 |
| 6~9 | 保留 |  |
| 10 | 定位状态标志 | 0：未定位，1：已定位 |
| 11~15 | 保留 |  |

表 3 报警标识号格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端 ID | BYTE[7] | 7 个字节，由大写字母和数字组成 |
| 7 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间） |
| 13 | 序号 | BYTE | 同一时间点报警的序号，从 0 循环累加 |
| 14 | 附件数量 | BYTE | 表示该报警对应的附件数量 |
| 15 | 预留 | BYTE |  |

表 4驾驶状态监测系统报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警 ID | DWORD | 按照报警先后，从 0 开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件， 报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可 用，填入 0x00 即可 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01:疲劳驾驶报警 0x02:接打电话报警 0x03:抽烟报警 0x04:分神驾驶报警 0x05:驾驶员异常报警 0x0C~0x0F：用户自定义 0x10：自动抓拍事件 0x11：驾驶员变更事件 0x12~0x1F：用户自定义 |
| 6 | 报警级别 | BYTE | 0x01：一级报警 0x02：二级报警 |
| 7 | 疲劳程度 | BYTE | 范围 1~10。数值越大表示疲劳程度越严重，仅在报警 类型为 0x01 时有效 |
| 8 | 预留 | BYTE[4] | 预留 |
| 12 | 车速 | BYTE | 单位 Km/h；范围 0~250 |
| 13 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 15 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分 之一度 |
| 19 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分 之一度 |
| 23 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间） |
| 29 | 车辆状态 | WORD | 见表 2 |
| 31 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见主动安全 |

表 5 盲区监测系统报警定义数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警 ID | DWORD | 按照报警先后，从 0 开始循环累加，不区分报警类型。 |
| 4 | 标志状态 | BYTE | 0x00：不可用 0x01：开始标志 0x02：结束标志 该字段仅适用于有开始和结束标志类型的报警或事件， 报警类型或事件类型无开始和结束标志，则该位不可 用，填入 0x00 即可。 |
| 5 | 报警/事件类型 | BYTE | 0x01：后方接近报警 0x02：左侧后方接近报警 0x03：右侧后方接近报警 （默认：右侧盲区报警） |
| 6 | 车速 | BYTE | 单位 Km/h；范围 0~250 |
| 7 | 高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 9 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 13 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万分之一度 |
| 17 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8 时间） |
| 23 | 车辆状态 | WORD | 见表 2 |
| 25 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见主动安全 |

表 6 808报警附件数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警附件类型总数 | BYTE |  |
| 1 | 报警类型列表 |  | 见表 7 |

表 7 普通报警附件数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见表 4-16 |
| 16 | 报警类型 | BYTE | 按照808定义的报警顺序显示报警类型 0：紧急报警 1：超速报警 2：疲劳报警 32:视频丢失 33:视频遮挡 …… |

### 6.15.1报警附件上传指令

消息ID：0x9208。

报文类型：信令数据报文。

平台接收到带有附件的报警/事件信息后，向终端下发附件上传指令，指令消息体数据格式见表 8。

表 8 文件上传指令数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件服务器 IP 地址长度 | BYTE | 长度 k |
| 1 | 附件服务器 IP 地址 | STRING | 服务器 IP 地址 |
| 1+k | 附件服务器端口 （TCP） | WORD | 使用 TCP 传输时服务器端口号 |
| 3+k | 附件服务器端口 （UDP） | WORD | 使用 UDP 传输时服务器端口号 |
| 5+k | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警标识号定义见主动安全 |
| 21+k | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 53+k | 预留 | BYTE[16] |  |

终端收到平台下发的报警附件上传指令后，向平台发送通用应答消息。

### 6.15.2报警附件上传指令2

消息 ID：0x9218。

报文类型：信令数据报文。

平台接收到主动安全报警或者808定义的报警后，根据实际业务要求，向终端下发附件上传指令，指令消息体数据格式见表 9。

表 9 文件上传指令数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件服务器 IP 地址长度 | BYTE | 长度 k |
| 1 | 附件服务器 IP 地址 | STRING | 服务器 IP 地址 |
| 1+k | 附件服务器端口 （TCP） | WORD | 使用 TCP 传输时服务器端口号 |
| 3+k | 附件服务器端口 （UDP） | WORD | 使用 UDP 传输时服务器端口号 |
| 5+k | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警标识号定义见表 4-16 |
| 21+k | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 53+k | 预留 | BYTE[16] |  |
| 69+k | 附件总数 | BYTE |  |
| 70+k | 附件列表 |  | 见表 10 |

终端收到平台下发的报警附件上传指令后，向平台发送通用应答消息。

表 10 报警附件数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件类型 | BYTE | 0：音视频，1：音频，2：视频，3：图片，4.车辆状态数据记录 |
| 1 | 码流类型 | BYTE | 文件类型值为0/1/2，本字段定义如下: 0--主码流或子码流，1--主码流，2--子码流； 文件类型值为3/4，本字段预留 |
| 2 | 文件格式 | BYTE | 文件类型值为0/1/2,本字段定义如下: 0--锐明H264，1--MP4，2--H264，3--AVI 文件类型值为3，本字段定义如下: 0--JPEG 文件类型值为4，本字段预留 |
| 3 | 存储器类型 | BYTE | 0：主存储器或灾备存储器，1：主存储器，2：灾备存储器，默认为0 |
| 4 | 逻辑通道号 | BYTE | 见JT/T 1076-2016 表2， 文件类型值为4，本字段预留 |
| 5 | 开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-HH-MM-SS |
| 11 | 结束时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-HH-MM-SS |
| 17 | 图片张数 | BYTE | 文件类型值为3时，本字段生效，并根据开始时间执行抓拍，最多每秒抓拍一张（例如张数为1，则只在开始时间抓拍一张）；其他值预留 |

### 6.15.3报警附件上传

车辆状态数据记录文件

车辆状态数据记录文件为二进制文件，以连续数据块的形式记录车辆状态数据，数据块数据格式见表 11。

表 11 车辆状态数据块数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据块总数量 | DWORD | 记录文件中数据块的总数量 |
| 4 | 当前数据块序号 | DWORD | 当前数据块在记录文件中的序号 |
| 8 | 报警标志 | DWORD | 参考 JT/T 808-2013 表 24 定义 |
| 12 | 车辆状态 | DWORD | 参考 JT/T 808-2013 表 25 定义 |
| 16 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万 分之一度 |
| 20 | 经度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以 10 的 6 次方，精确到百万 分之一度 |
| 24 | 卫星高程 | WORD | 卫星海拔高度，单位为米（m） |
| 26 | 卫星速度 | WORD | 1/10km/h |
| 28 | 卫星方向 | WORD | 0-359，正北为 0，顺时针 |
| 30 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8 时间） |
| 52 | 档位状态 | BYTE | 0：空挡 1-9：档位 10：倒挡 11：驻车档 |
| 53 | 加速踏板行程值 | BYTE | 范围 1-100，单位% |
| 54 | 制动踏板行程值 | BYTE | 范围 1-100，单位% |
| 55 | 制动状态 | BYTE | 0：无制动 1：制动 |
| 56 | 发送机转速 | WORD | 单位 RPM |
| 60 | 转向灯状态 | BYTE | 0：未打方向灯 1：左转方向灯 2：右转方向灯 |
| 61 | 预留 | BYTE[2] |  |
| 63 | 校验位 | BYTE | 从第一个字符到校验位前一个字符的累加和，然后取 累加的低 8 位作为校验码 |

报警附件信息消息

消息 ID：0x1210。

报文类型：信令数据报文。

终端根据附件上传指令连接附件服务器，并向服务器发送报警附件信息消息，消息体数据格式见表 12。

表 12 报警附件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端 ID | BYTE[7] | 7 个字节，由大写字母和数字组成，此终端 ID 由制 造商自行定义，位数不足时，后补“0x00” |
| 7 | 报警标识号 | BYTE[16] | 报警识别号定义见主动安全 |
| 23 | 报警编号 | BYTE[32] | 平台给报警分配的唯一编号 |
| 55 | 信息类型 | BYTE | 0x00：正常报警文件信息 0x01：补传报警文件信息 |
| 56 | 附件数量 | BYTE | 与报警关联的附件数量 |
| 57 | 附件信息列表 |  | 见表 13 |

附件服务器接收到终端上传的报警附件信息消息后，向终端发送通用应答消息。如终端在上传报警附件过程中与附件服务器链接异常断开，则恢复链接时需要重新发送报警附件信息消息，消息中的附件文件为断开前未上传和未完成的附件文件。

表 13 报警附件消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度 k |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称字符串 |
| 1+k | 文件大小 | DWORD | 当前文件的大小 |

文件名称命名规则为：

<文件类型>_<通道号>_<报警类型>_<序号>_<报警编号>.<后缀名>

字段定义如下：

文件类型：00——图片；01——音频；02——视频；03——文本；04——其它；05——子码流。

通道号：0~37 表示JT/T 1076 标准中表 2 定义的视频通道；

表示ADAS 模块视频通道；

表示 DSM 模块视频通道；

附件与通道无关，则直接填 0；

报警类型：由外设 ID 和对应的模块报警类型组成的编码，例如，前向碰撞报警表示为“6401”。

序号：用于区分相同通道、相同类型的文件编号。

报警编号：平台为报警分配的唯一编号。

后缀名：图片文件为 jpg 或 png，音频文件为 wav，视频文件为 h264，文本文件为 bin。

附件服务器收到终端上报的报警附件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

文件信息上传

消息 ID：0x1211。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器发送报警附件信息指令并得到应答后，向附件服务器发送附件文件信息消息， 消息体数据格式见表 14。

表 14 附件文件信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 文件名长度为 l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

附件服务器收到终端上报的附件文件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

文件数据上传

报文类型：码流数据报文。 终端向附件服务器发送文件信息上传指令并得到应答后，向附件服务器发送文件数据，其负载包格式定义见表 15。

表 15 文件码流负载包格式定义表

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头标识 | DWORD | 固定为 0x30 0x31 0x63 0x64 |
| 4 | 文件名称 | BYTE[50] | 文件名称 |
| 54 | 数据偏移量 | DWORD | 当前传输文件的数据偏移量 |
| 58 | 数据长度 | DWORD | 负载数据的长度 |
| 62 | 数据体 | BYTE[n] | 长度不超过 64K |

附件服务器收到终端上报的文件码流时，不需要应答。

文件上传完成消息

消息 ID：0x1212。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器完成一个文件数据发送时，向附件服务器发送文件发送完成消息，消息体数据格式见表 16。

表 16 文件发送完成消息体数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小。 |

文件上传完成消息应答

消息 ID：0x9212。

报文类型：信令数据报文。

附件服务器收到终端上报的文件发送完成消息时，向终端发送文件上传完成消息应答，应答消体数据结构见表 17。

表 17 文件上传完成消息应答数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | l |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+l | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片 0x01：音频 0x02：视频 0x03：文本 0x04：其它 |
| 2+l | 上传结果 | BYTE | 0x00：完成 0x01：需要补传 |
| 3+l | 补传数据包数量 | BYTE | 需要补传的数据包数量，无补传时该值为 0 |
| 4+l | 补传数据包列表 |  | 见表 18 |

表 18 补传数据包信息数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据偏移量 | DWORD | 需要补传的数据在文件中的偏移量 |
| 1 | 数据长度 | DWORD | 需要补传的数据长度 |

如有需要补传的数据，则终端应通过文件数据上传进行数据补传，补传完成后再上报文件上传完成消息，直至文件数据发送完成。

全部文件发送完成后，终端主动与附件服务器断开连接。

### 6.15.4多媒体数据上传

消息ID： 0x0801。

多媒体数据上传消息体数据格式见表 19。

表 19 多媒体数据上传消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 多媒体ID | DWORD | >0 |
| 4 | 多媒体类型 | BYTE | 0：图像；1：音频；2：视频；3：I帧 |
| 5 | 多媒体格式编码 | BYTE | 0：JPEG；1：TIF；2：MP3；3：WAV；4：WMV；其他保留 |
| 6 | 事件项编码 | BYTE | 0：平台下发指令； 1：定时动作； 8：人脸抓拍； 30：打电话； 31：抽烟； 32：注意力分散； 50：疲劳报警； 101：违规区域卸载； 102：重车行驶厢盖未关闭； 120：驾驶员身份验证或未进行身份验证启动车辆； 121：疲劳驾驶或违规驾驶； 122：BSD一级报警； 123：BSD二级报警； 124：BSD三级报警； 200：空载变重载； 201：重载变空载； 202：打开变密闭； 203：密闭变打开； 204：举升变平放； 205：平放变举升； |
| 7 | 通道ID | BYTE |  |
| 8 | 位置信息汇报(0x0200)消息体 | [28] | 表示多媒体数据的位置基本信息数据 |
| 36 | 多媒体数据包 |  |  |

### 6.15.5多媒体数据上传应答

消息ID： 0x8800。

多媒体数据上传应答消息体数据格式见表 20。

表 20 多媒体数据上传应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 多媒体ID | DWORD | >0 |
| 4 | 重传包总数 | BYTE | n |
| 5 | 重传包ID列表 | BYTE[2*n] | 重传包序号顺序排列，如“包 ID1 包 ID2......包 IDn”。 |

注：对此消息的应答应采用 0x0801 消息将重传包 ID 列表中的分包重发一次，与原始分包消息完全一致。

## 人脸认证

### 6.16.1身份认证设置

消息ID：0x8f05。

身份认证设置消息体格式见表1　。

- 身份认证设置消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 命令值 | BYTE | 1：身份认证开启； 2：身份认证关闭； |
| 1 | 身份认证方式 | BYTE | 仅在身份认证开启有效； 0：不改变身份认证方式； 1：人脸识别 |

消息 ID：0x8E11。

### 6.16.2驾驶员信息下发

终端收到指令之后，先回复通用应答，如果是删除指令，则执行完删除动作后回复通用应答。驾驶员信息设置消息体数据格式见表2　。

- 驾驶员信息设置消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 下发流水号 | DWORD | 下发的流水号 |
| 4 | 设置类型 | BYTE | 0x0：增加（全替换） 0x1：删除（全删除） 0x2：删除指定条目 0x3：更新(如果设备存在人脸id，那么替换当前设备的人脸图片。如果人脸ID不存在，那么新增人脸) |
| 5 | 驾驶员人脸列表数量 | BYTE |  |
| 6 | 驾驶员人脸信息列表 |  | 见表3 |

- 人脸信息列表数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 驾驶员ID长度 | BYTE |  |
| 1 | 驾驶员ID | STRING | 长度L，具备唯一性，建议不超过32字节 |
| 1+L | 驾驶员身份证ID长度 | BYTE |  |
| 2+L | 驾驶员身份证ID | STRING | 驾驶员身份证号码，长度p，建议不超过32字节 |
| 3+L+p | 驾驶员姓名长度 | BYTE |  |
| 4+L+p | 驾驶员姓名 | STRING | 长度m，建议不超过32字节 |
| 5+L+p+m | 人脸图片地址协议 | BYTE | 0--FTP，1--HTTP |
| 6+L+p+m | 人脸图片来源 | BYTE | 0--本机拍摄图片,1--第三方图片 默认为黑白照704*576 |
| 7+L+p+m | 人脸图片附件数量 | BYTE |  |
| 8+L+p+m | 人脸图片列表 |  | 见表4 |

- 人脸图片信息消息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 人脸图片地址长度 | BYTE | 人脸图片地址长度，n |
| 1 | 人脸图片地址 | STRING | url地址，根据URL可以直接下载到图片 |
| 1+n | 图片名称长度 | BYTE | 文件名长度为l |
| 2+n | 图片名称 | STRING | 文件名称，长度为l |
| 2+n+l | 图片类型 | BYTE | 0x00：JPG 0x01：PNG 0x02：其它 0x03~0x04：预留 |
| 3+n+l | 分辨率 | BYTE | 0x01：352*288 0x02：704*288 0x03：704*576 0x04：640*480 0x05：1280*720 0x06：1920*1080 默认为640*480 |
| 4+n+l | 图片大小 | DWORD | 图片大小。 |

### 6.16.3驾驶员信息下载应答

消息 ID：0x0E11。

驾驶员信息下载应答消息体数据格式见表5　。

- 驾驶员信息下载应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | DWORD | 对应人脸图片下发的流水号 |
| 4 | 应答结果 | BYTE | 0：成功，1：失败， |
| 5 | 需要下载总数 | BYTE |  |
| 6 | 当前下载到第几个文件 | BYTE |  |
| 7 | 当前下载的人脸ID长度 | BYTE |  |
| 8 | 当前下载的人脸ID | STRING | 长度L，具备唯一性 |

### 6.16.4驾驶员信息查询

消息 ID：0x8E12。

消息体为空。

### 6.16.5驾驶员信息查询应答

消息 ID：0x0E12。

驾驶员信息查询应答消息体数据格式见表6　。

- 驾驶员信息查询应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | WORD | 对应驾驶员查询的流水号 |
| 2 | 驾驶员信息列表个数 | BYTE |  |
| 3 | 驾驶员信息列表 |  | 见表7 |

- 驾驶员信息列表数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 驾驶员ID长度 | BYTE |  |
| 1 | 驾驶员ID | STRING | 长度m，具备唯一性 |

### 6.16.6驾驶员验证信息上报

消息ID：0x0E10。

驾驶员验证信息上报消息体数据格式见表8　。

- 驾驶员验证信息上报消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 上报流水号 | DWORD | 上报的流水号，>0 |
| 4 | 比对结果 | BYTE | 0：匹配成功； 1：匹配失败； 2：超时； 3：没有启用该功能； 4：连接异常； 5：无驾驶员图片； |
| 5 | 比对相似度阈值 | BYTE | 百分比；范围0%~100%，单位是1%； |
| 6 | 比对相似度 | WORD | 百分比；范围0.00%~100.00%。 单位是0.01%； 比如5432 表示54.32% |
| 8 | 比对类型 | BYTE | 0-插卡比对； 1-定时比对；2-启动比对；3-离开返回比对；4-主动触发对比 |
| 9 | 比对驾驶员ID长度 | BYTE |  |
| 10 | 比对驾驶员ID | STRING | 长度m |
| 10+m | 身份证ID长度 | BYTE |  |
| 11+m | 身份证ID | STRING | 长度l |
| 11+m+l | 驾驶员姓名长度 | BYTE |  |
| 12+m+l | 驾驶员姓名 | STRING | 长度p |
| 12+m+l+p | 位置信息汇报(0x0200)消息体 | BYTE[28] | 表示人脸比对时刻的位置基本信息数据 |
| 40+m+l+p | 图片格式 | BYTE | 0：JPEG |
| 41+m+l+p | 图片数据包 |  | 比对结果为0或者1时，应上传图片数据（为比对抓拍的图片） |

### 6.16.7驾驶员验证结果上报应答

消息ID：0x8E10。

驾驶员比对结果信息上报应答消息体数据格式见表9　。

- 驾驶员比对结果信息上报应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | DWORD | 对应驾驶员比对上报的流水号 |
| 4 | 重传包总数 | WORD | n |
| 6 | 重传包ID | BYTE[2*n] | 重传包序号顺序排列，如“包 ID1 包 ID2...... 包IDn”。 |

### 6.16.8驾驶员注册上报

消息ID：0x0E13。

驾驶员注册上报消息体数据格式见表10　。

- 驾驶员注册上报消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 上报流水号 | DWORD | 上报的流水号，>0 |
| 4 | 驾驶员ID长度 | BYTE | N1 |
| 5 | 驾驶员ID | STRING |  |
| 5+N1 | 驾驶员姓名长度 | BYTE | N2 |
| 6+N1 | 驾驶员姓名 | STRING |  |
| 6+N1+N2 | 其他信息长度 | BYTE | N3 |
| 7+N1+N2 | 其他信息 | STRING |  |
| 7+N1+N2+N3 | 位置信息汇报(0x0200)消息体 | BYTE[28] | 表示此时刻的位置基本信息数据 |
| 35+N1+N2+N3 | 图片格式 | BYTE | 0：JPEG |
| 36+N1+N2+N3 | 图片数据包 |  | 注册的驾驶员人脸照片 |

### 6.16.9驾驶员注册上报应答

消息ID：0x8E13。

驾驶员注册上报应答消息体数据格式见表11　。

- 驾驶员注册结果应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水号 | DWORD | 对应驾驶员比对上报的流水号，>0 |
| 4 | 重传包总数 | WORD | n，如果是0表示已收到全部数据包 |
| 6 | 重传包ID列表 | BYTE[2*n] | 重传包序号顺序排列，如“包 ID1 包 ID2...... 包IDn”。 |

### 6.16.10驾驶员注册结果应答

消息ID：0x8E14。

驾驶员注册结果应答消息体数据格式见表12　。

- 驾驶员注册结果应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 审核结果 | BYTE | 0：审核成功； 1：待审核； 2：审核中； 3：审核失败； |
| 1 | 驾驶员ID长度 | BYTE |  |
| 2 | 驾驶员ID | STRING | 长度M |
| 2+M | 驾驶员身份证ID长度 | BYTE |  |
| 3+M | 驾驶员身份证ID | STRING | 驾驶员身份证号码 |