附件19

2022年清远市蓄电池产品质量监督抽查

实施细则

一 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数应满足抽样数量要求。

样品蓄电池应符合下列条件：

——带液蓄电池，出厂时间不得大于30天；

——干式荷电（或湿式荷电）蓄电池，出厂时间不得大于60天；

——固定型阀控式铅酸蓄电池出厂时间3个月内；

——通用阀控式铅酸蓄电池出厂时间6个月内；

——电动助力车用密封铅酸蓄电池出厂时间3个月内；

执行的GB/T 23638-2009 的摩托车用铅酸蓄电池抽取15套，其中5套为检验样品，10套作为备样样品。电动自行车（电动助力车）铅酸蓄电池抽取16套，其中8套作为检验样品，8套作为备用样品。其他产品每种型号抽取3套，其中2套样品作为检验样品，1套作为备样样品。干式荷电蓄电池3套均为未注入电解液的蓄电池和分开存放的电解液。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

二 检验依据

本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表6。

表1起动用铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 蓄电池型号、尺寸、分类、端子尺寸和极性 | GB/T 5008.1-2013 GB/T 5008.2-2013 | GB/T 5008.1-2013 GB/T 5008.2-2013 |  | ● |
| 2 | 容量 | GB/T 5008.1-2013 | GB/T 5008.1-2013 | ● |  |
| 3 | 低温起动能力 |  |  | ● |  |
| 4 | 充电接受能力 |  |  |  | ● |
| 5 | 电解液保持能力 |  |  |  | ● |
| 6 | 耐振动性能 |  |  |  | ● |
| 7 | 干式荷电（或湿式荷电）蓄电池起动能力 |  |  | ● |  |
| 8 | 气密性 |  |  | ● |  |
| 9 | 标志 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表2牵引用铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 外形尺寸、端子结构 | GB/T 7403.1-2018 GB/T 7403.2-2018 | GB/T 7403.1-2018 GB/T 7403.2-2018 |  | ● |
| 2 | 容量 | GB/T 7403.1-2018 | GB/T 7403.1-2018 | ● |  |
| 3 | 高倍率放电性能 |  |  | ● |  |
| 4 | 标志 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表3固定型阀控密封式铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐高电流能力 | GB/T 19638.1-2014 | GB/T 19638.1-2014 | ● |  |
| 2 | 短路电流与直流内阻 |  |  |  | ● |
| 3 | 抗机械破损能力 |  |  | ● |  |
| 4 | 容量性能 |  |  | ● |  |
| 5 | 再充电性能 |  |  |  | ● |
| 6 | 热失控敏感性 |  |  | ● |  |
| 7 | 低温敏感性 |  |  | ● |  |
| 8 | 信息与警告标记的存在与耐久性 |  |  |  | ● |
| 9 | 标志 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表4通用阀控式铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 20小时率容量 | GB/T 19639.1-2014 | GB/T 19639.1-2014 | ● |  |
| 2 | 1小时率容量 |  |  |  | ● |
| 3 | 27分钟率放电 |  |  |  | ● |
| 4 | 最大放电电流 |  |  | ● |  |
| 5 | 过放电 |  |  |  | ● |
| 6 | 安全性 |  |  | ● |  |
| 7 | 耐振动性能 |  |  |  | ● |
| 8 | 耐冲击性能 |  |  |  | ● |
| 9 | 标志 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表5摩托车用铅酸蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 安全性 | GB/T 23638-2009 | GB/T 23638-2009 | ● |  |
| 2 | 容量 |  |  | ● |  |
| 3 | 低温起动能力（仅适用于起动用蓄电池） |  |  |  | ● |
| 4 | 充电接受能力 |  |  |  | ● |
| 5 | 电解液保持能力 |  |  |  | ● |
| 6 | 耐振动性能 |  |  | ● |  |
| 7 | 干式荷电性能 |  |  |  | ● |
| 8 | 型号编制、结构尺寸、产品分类 |  |  |  | ● |
| 9 | 标志 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

表6电动自行车（电动助力车）用蓄电池检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 2hr容量试验 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 | ● |  |
| 2 | 低温容量试验 |  |  | ● |  |
| 3 | 大电流放电试验 |  |  |  | ● |
| 4 | 尺寸检查 | GB/T 22199.1-2017 GB/T 22199.2-2017 | GB/T 22199.1-2017 GB/T 22199.2-2017 |  | ● |
| 5 | 开闭阀压力试验 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |  | ● |
| 6 | 快速充电能力试验 |  |  |  | ● |
| 7 | 恒功率放电能力试验 |  |  |  | ● |
| 8 | 耐振动能力试验 |  |  | ● |  |
| 9 | 能量密度试验 |  |  |  | ● |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

三 判定规则

（一）依据标准

GB/T 5008.1-2013《起动用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件和试验方法》

GB/T 5008.2-2013《起动用铅酸蓄电池第2部分：产品品种规格和端子尺寸、标记》

GB/T 7403.1-2018《牵引用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

GB/T 7403.2-2018《牵引用铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格》

GB/T 19638.1-2014《固定型阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

GB/T 19639.1-2014《通用阀控式铅酸蓄电池 第1部分:技术条件》

GB/T 23638-2009《摩托车用铅酸蓄电池》

GB/T 22199.1-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

GB/T 22199.2-2017《电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第2部分：产品品种和规格》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。