附表2               施工升降机专项检查情况汇总表

| 检查项目 | 检查内容 | 发现隐患（台次） |
| --- | --- | --- |
| 技术资料 | 1、检测、登记、拆卸情况。 | / 5 / |
|  | 2、维保合同、维保记录。 |  |
|  | 3、施工升降机司机持证上岗情况。 |  |
| 架体稳定 | 4、基础设计在地下室顶板上应有设计加固方案。 | 1 1 7 / |
|  | 5、金属结构无开焊、裂纹及永久性变形。 |  |
|  | - 各联接螺栓安装齐全、紧固可靠。 |  |
|  | - 安装配套标准节。 |  |
| 安全装置 | 8、紧急出口安全联锁开关齐全有效。 | 14 9 9 1 4 / |
|  | 9、吊笼门各限位装置灵活可靠。 |  |
|  | 10、围栏门机电联锁装置齐全有效。 |  |
|  | 11、防坠安全器应在有效标定期限内。 |  |
|  | 12、上下限位、上下极限开关应完好有效。 |  |
|  | 13、急停开关有效。 |  |
| 机构与零部件 | 13、传动齿轮均匀、无异响、无过度磨损。 | 4 4 4 9 |
|  | 14、导向轮应安装可靠，润滑良好，导向灵活。 |  |
|  | 15、转动零部件应有防护装置。 |  |
|  | 16、制动器制动性能良好，手动松闸功能正常。 |  |
| 电气安全 | 17、配有专用电箱和控制系统。 | 5 / / 5 |
|  | 18、重复接地和避雷设置符合要求。 |  |
|  | 19、电缆运行应自由拖地不受阻碍。 |  |
|  | 20、失压、零位、过流、相序保护应符合要求。 |  |
| 安全防护 | 22、停层门高度不应低于1.8m。 | 9 1 / |
|  | - 吊笼顶部安全护栏完好。 |  |
|  | - 24、层门之间有严密的安全防护措施。 |  |
| 附着 | 25、附墙架应采用配套标准产品。 | 1 3 / 12 |
|  | 26、附墙撑杆和附着面的法向角不应大于8°。 |  |
|  | 27、自由端高度应符合说明书要求。 |  |
|  | 28、附墙杆应于建筑物联接可靠。 |  |
| 其他问题 | 29、卸料口安全防护措施不足。 30、传动板连接销轴的压板牢固可靠。 | 3 5 |