连州市西江镇建国大理石二矿

采矿权评估报告书

摘    要

矿通评报字[2011]第122号

评估对象：连州市西江镇建国大理石二矿采矿权。

评估委托人：清远市国土资源局。

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司。

评估目的：清远市国土资源局拟协议出让“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”提供价款参考意见。

评估日期：2011年9月21日-2011年10月16日。

评估基准日：2011年8月31日。

评估方法：收入权益法。

评估参数：矿区面积为0.13km2，截止2011年8月31日，划定矿区范围内保有资源储量38.07万吨，合14.10万m3，本次评估利用资源储量(截止2011年8月31日)14.10万m3；可采储量为13.10万m3；生产规模3.0万m3/年原矿，矿山服务年限为4.60年，产品方案为原矿销售，原矿不含税销售价格108.00元/ m3，折现率8%，采矿权权益系数4.3%。

评估结论：经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”评估价值为人民币52.08万元，大写人民币伍拾贰万零捌佰元整。

重要提示：

以上内容摘自《连州市西江镇建国大理石二矿采矿权评估报告书》，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读评估报告书全文。

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

北京矿通资源开发咨询有限责任公司

2011年10月16日

连州市西江镇建国大理石二矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]第122号

目  录

1矿业权评估机构	6

2评估委托人	6

3原采矿权人	6

4评估目的	6

5评估对象和评估范围	7

6评估基准日	7

7评估依据	8

8矿产资源勘查和开发概况	9

8.1矿区交通位置	9

8.2自然地理与经济概况	9

8.3地质工作概况	9

8.4矿床地质概况	10

8.5矿产资源概况	11

8.6开采技术条件	12

8.7矿山开发利用现状	13

9评估实施过程	13

10评估方法	14

11评估参数的确定	14

11.1评估参数确定依据	14

11.2保有资源储量	15

11.3评估利用资源储量	15

11.4开采方法	16

11.5产品方案	16

11.6采矿主要技术参数	16

11.7可采储量	16

11.8生产能力和服务年限	16

11.9产品价格及销售收入	17

11.10采矿权权益系数	18

11.11折现率	18

12评估假设	18

13评估结论	18

14特别事项说明	19

14.1评估基准日期后重大事项	19

14.2其他特别事项说明	19

15采矿权评估报告使用限制	19

16评估机构和注册矿业权评估师	20

17矿业权评估报告日	20

18评估报告书附表

附表1 连州市西江镇建国大理石二矿采矿权评估价值计算表；

附表2 连州市西江镇建国大理石二矿采矿权评估可采储量估算表。

19 连州市西江镇建国大理石二矿采矿权评估报告书附件、附图。

附件

附件1 矿业权价款评估合同书；

附件2 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

附件3 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

附件4 矿业权评估师资格证书复印件；

附件5 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

附件6 清远市国土资源局颁发的采矿许可证（证号：C4418002009067120026150）（2009年6月30日）；

附件7 《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2011年2月)；

附件8 《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报〉评审意见书》（广东煤炭地质二〇一勘探队，2011年5月20日）；

附件9 《广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案》(长春黄金设计院，2010年12月)；

附件10 《关于〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]4号，2011年1月19日）；

附件11 《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东钜万勘查技术咨询有限公司，2010年12月20日）；

附件12 评估人员自述材料；

附件13 评估人员收集的其他材料。

附图

附图1 广东省连州市西江镇建国大理石二矿采剥现状图（比例尺1：2000）；

附图2 广东省连州市西江镇建国大理石二矿资源储量估算剖面图（比例尺1：1000）。

连州市西江镇建国大理石二矿

采矿权评估报告书

矿通评报字[2011]122号

北京矿通资源开发咨询有限责任公司接受清远市国土资源局的委托，根据国家有关矿业权评估的规定，本着客观、独立、公正的原则，按照公认的评估方法，对连州市西江镇建国大理石二矿采矿权进行了价值评估。本公司评估人员按照必要的评估程序对委托评估的采矿权进行了实地调研、收集资料和评定估算，对委托评估的采矿权在2011年8月31日所表现的价值作出了公允反映。现将该采矿权的评估情况及评估结论报告如下：

# 1矿业权评估机构

名称：北京矿通资源开发咨询有限责任公司；

注册地址：北京市西城区展览馆路甲26号D座401室；

法定代表人：童海方；

“企业法人营业执照”注册号：110102003446526（1-1）（附件2）；

“探矿权采矿权评估资格证书”编号：矿权评资〔2002〕001号（附件3）。

# 2评估委托人

单位名称：清远市国土资源局；

地址：清远市人民二路7号市机关办公大楼4号楼。

# 3原采矿权人

原采矿权人：连州市西江镇建国大理石二矿；

地 址：连州市西江镇。

# 4评估目的

清远市国土资源局拟协议出让“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”，该矿产地为国家出资勘查形成，按有关法律、法规的规定，需对该采矿权进行价值评估。本次评估即是为清远市国土资源局出让“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”提供价款参考意见。

# 5评估对象和评估范围

本项目评估对象为连州市西江镇建国大理石二矿采矿权。

根据清远市国土资源局2009年6月30日颁发的“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”。采矿许可证证号：C4418002009067120026150；开采矿种：大理岩；开采方式：露天开采；生产规模：3.00万立方米/年；有效期限：壹年，自2009年6月30日至2010年6月30日；采矿许可证标定的矿区范围由7个拐点圈定，矿区面积为0.13平方公里，开采标高由640米至490米（见附件6）。

根据清远市国土资源局2011年9月21日签订的《矿业权价款评估合同书》中划定矿区范围（附件1），本次评估的采矿权矿区面积为0.13平方公里，开采标高由640米至490米。矿区范围由7个拐点圈定，拐点坐标范围如表1。

表1  连州市西江镇建国大理石二矿采矿权拐点坐标表

| 拐点 | 1980西安坐标系 |  | 1954北京坐标系 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 2742712.75 | 38362071.69 | 2742765.00 | 38362130.00 |
| 2 | 2742712.75 | 38362236.69 | 2742765.00 | 38362295.00 |
| 3 | 2742837.75 | 38362236.69 | 2742890.00 | 38362295.00 |
| 4 | 2742837.75 | 38362491.69 | 2742890.00 | 38362550.00 |
| 5 | 2743157.75 | 38362491.69 | 2743210.00 | 38362550.00 |
| 6 | 2743157.75 | 38362366.69 | 2743210.00 | 38362425.00 |
| 7 | 2742987.75 | 38362071.69 | 2743040.00 | 38362130.00 |

本次评估范围即为上述标定的矿区范围，本次评估利用储量为已经评审的《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报》核定的资源储量部分，该范围内矿权权属无争议，经评估人员调查，原采矿权曾作过价款处置，现正在办理延续工作，需针对延续登记的资源储量作采矿权价款评估，缴纳采矿权价款。

# 6评估基准日

本次采矿权评估的基准日确定为2011年8月31日。评估报告中计量和计价标准，均为该基准日客观有效标准。

# 7评估依据

评估依据包括法规依据、行为、产权和取价依据等，具体如下：

（1）《中华人民共和国矿产资源法》；

（2）《矿产资源开采登记管理办法》；

（3）《探矿权采矿权转让管理办法》；

（4）《矿业权评估管理办法（试行）》；

（5）《矿业权评估指南-矿业权评估收益途径评估方法和参数》(2006年)；

（6）《国土资源部关于施行矿业权评估准则的公告》(2008年第6号)；

（7）《国土资源部关于〈矿业权评估参数确定指导意见〉的公告》(2008年第7号)；

（8）《中国矿业权评估准则》及《矿业权评估参数确定指导意见》(中国矿业权评估师协会)；

（9）《固体矿产勘查规范总则》(中华人民共和国国家标准GB/T13908-2002)；

（10）《固体矿产资源/储量分类》(中华人民共和国国家标准GB/T17766-1999)；

（11）矿业权价款评估合同书；

（12） 评估机构企业法人营业执照(副本)复印件；

（13） 评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件；

（14） 矿业权评估师资格证书复印件；

（15） 矿业权评估机构及注册矿业权评估师承诺书；

（16）清远市国土资源局颁发的采矿许可证（证号：C4418002009067120026150）（2009年6月30日）；

（17） 《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报》(广东省地质局七O五地质大队，2011年2月)；

（18）《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报〉评审意见书》（广东煤炭地质二〇一勘探队，2011年5月20日）；

（19）《广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案》(长春黄金设计院，2010年12月)；

（20）《关于〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿矿产资源开发利用方案〉备案证明》（清远市国土资源局，清国土资开备字[2011]4号，2011年1月19日）；

（21）《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案〉审查意见书》（广东钜万勘查技术咨询有限公司，2010年12月20日）；

（22）评估人员自述材料；

（23）评估人员收集的其他材料。

# 8矿产资源勘查和开发概况

## 8.1矿区交通位置

矿区位于连州市北东87°方向，直距约25km处，行政上属连州市西江镇管辖。中心地理坐标东经1123821，北纬244705。有简易公路约7公里至西江镇与323国道衔接，距连州市约30km车程。

## 8.2自然地理与经济概况

矿区地处粤北中低山丘陵区，沟谷发育，地势起伏大，有常年山冲小溪，所在区域海拔标高在480.0m至1080.0m之间，地形相对高差600m。

该区属亚热带季风气候区，春夏潮湿多雨，冬季寒冷有短期冰冻，年均气温19.5℃；年降雨量1800mm，主要集中在夏秋两季，年均湿度80％，植被较发育，以松木、灌木丛及杂草为主。农作物以水稻、玉米为主。矿产资源主要有大理岩、铅锌、石灰岩矿等。

## 8.3地质工作概况

广东省地质物探工程勘察院2005年9月提交了《广东省连州市西江镇伟确大坑山大理岩矿区资源储量核实报告》大致查明了矿区的地质特征，大致查明了矿体的形态、规模及分布情况；大致了解岩性特征、矿石结构构造、物质组成；分析了矿石的化学成份并检测了矿石的放射性指标；对矿区开采技术条件及开采前后的变化作了了解；估算了累计查明大理岩资源量为110.08万吨。

2010年2月，广东省地质局七○五地质大队提交了《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2009年度矿山储量年报》，估算矿山保有控制的经济基础储量（122b）38.70万吨。

2011年2月，广东省地质局七O五地质大队提交了《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报》,受矿业权人委托，广东省煤炭地质二O一勘探队以以往地质资料为基础，结合实地检测测量，核实开采消耗矿石量5.30万吨，损失0.30万吨，矿山保有控制的经济基础储量（122b）38.70万吨。

## 8.4区域地质概况

区域上处于北北东向郴怀大断裂与东西向贵东大断裂构造带的交接部位，位于北北东连阳复向斜北东侧与东西向大东山花岗岩体西部交接处。该区经历了自加里东以来长期剧烈的地壳运动，具有褶皱强烈，断裂发育，岩浆岩侵入广泛的地质特征。岩浆岩活动使地层产生变质作用与围岩蚀变。

## 8.5区域地质概况

本区位于大东山岩体西侧接触带，矿区内低凹处为第四系(Q4)残坡积层覆盖，矿区东侧见燕山早期黑云母花岗岩侵入体，西部出露上二叠统地层。

### 8.5.1地层

（1）上二叠统龙潭组

(P2L2-2)：分布于矿区中部，岩性为粗晶大理岩夹大理岩化灰岩，呈层状产出，走向近南北，倾向南西西，倾角72～80°。(P2L2-1)：分布于矿区南西部，岩性为细晶大理岩夹粗晶大理岩；(P2L2-3)：分布于矿区北东两侧，岩性以砂岩、粉砂质页岩夹透镜状灰岩。

（2）第四系全新统(Q4)

广泛分布于区内低坳和大理岩裸露冲沟处，呈褐色～棕色砂质泥土，为原岩风化残积物，一般厚约2~4m。

### 8.5.2构造

（1）褶皱

中厂向斜：轴向340°，轴线位于中厂—成达石场一带。轴部出露上二叠统龙潭组上段（P2L3）砂页岩，两翼由上二叠统龙潭组中段（P2L2-2）地层组成。

（2）断裂

区内褶皱构造是区域褶皱构造复向斜的一部分，具有一致性，褶皱强烈，断裂构造发育，主要为近南北向（如F1），北东向（如F3）。节理构造发育，有东西和南北向，其节理构造受上述区域构造影响，各地段发育程度不同。

### 8.5.3岩浆岩

燕山一期中粗粒斑状黑云母花岗岩(大东山岩体，γ52（1）)分布于矿区北东角。呈浅肉红色、斑状结构、块状构造。斑晶为肉红色钾长石，粒径0.5-1×3cm，含量10-30％。基质中粗粒结构，主要矿物为钾长石，斜长石，石英及黑云母。

### 8.5.4变质作用与围岩蚀变

大理岩是由原沉积成因形成的白云岩、白云质灰岩和较纯石灰岩等岩石经热接触变质作用（重结晶）后生成的。矿区北东部见燕山早期花岗岩侵入体，呈浅肉红色、斑状结构、块状构造，粗中粒变晶花岗岩。岩体与二叠系地层接触。受该期次花岗岩侵入作用影响，矿区范围内的地层发生了热变质作用，使外带的灰、白云岩中的矿物发生重结晶，产出大理岩化，因变质作用不同，大理岩化强弱不一。

## 8.6矿产资源概况

### 8.6.1矿体特征

矿区大理岩矿体系由高纯度的灰岩经接触热变质作用形成。含矿层位为上二叠统龙潭组（P2L2-2）。已知工业矿体3个，其中：

V1号矿体似层状，走向近北西335°，倾向南西245°，倾角72～80°。长约500m，宽15m，推测沿倾向延深深度约20.2m，矿体埋深0~20.0m，出露标高+610~+710m。矿体顶底板围岩均为白云石大理岩，矿体及围岩节理裂隙发育程度中等。

V2号矿体似层状，走向近北西350°，倾向南西260°，倾角75～80°。长约300m，宽20m，推测沿倾向延深深度约20.1m，矿体埋深0~20m，出露标高+540~+590m。矿体顶底板围岩均为白云石大理岩，矿体及围岩节理裂隙发育程度中等。

V3号矿体似层状，走向近北西335°，倾向南西260°，倾角75～80°。长约250m，宽20m，推测沿倾向延深深度约30.1m，矿体埋深0~30m，出露标高+510~+590m。矿体顶底板围岩均为白云石大理岩，矿体及围岩节理裂隙发育程度中等。

### 8.6.2矿石特征

（1）矿石的化学组分

矿区矿石呈白色，粗粒变晶结构，块状构造，大理岩矿区加工细磨成粉可作填充料等；主要矿物成份为方解石，化学成份主要是CaCO3及不定量的氧化物等。主要化学成份：CaO，55.32％；MgO，0.17%；Al2O3，0.05%；全Fe2O3，0.01％。

（2）矿石的放射性

在化学分析样副样中各抽取100g组合成放射性检测样，送检结果为内照射指数IRa=0.042，外照射指数Ir=0.045。根据国家标准《建筑放射性核素限量》（GB6566-2001）和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB6566-2001）判定，当矿石中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足IRa小于等于1.0， Ir小于等于1.3时,矿石用途不受限制（A类建筑材料）；不满足上述要求但可同时满足IRa小于等于1.3；Ir小于等于1.9要求（B类）时，除不可用于Ι类民用建筑的内饰面，均符合其它建筑材料的要求。该矿石符合建筑材料放射性核素限量A类装饰材料标准。

矿石的化学成分、白度指标及放射性均符合建筑用大理岩（石粉）的质量要求。

## 8.7开采技术条件

### 8.7.1水文地质条件

矿区位于低山丘陵地带，矿体最底界标高+500m，位于当地侵蚀基准面以上，采场自然排水条件好。水文地质条件简单。

### 8.7.2工程地质条件

矿区所在地区地震设防烈度小于6度。目前暂无滑坡、泥石流地质灾害。开采该矿床，基本上无剥离，矿区离零星居民点超过300m。采矿中无废气排放，排放的废渣量不大，但会产生一定的粉尘，开采时宜采取湿式作业。总的来看开采环境地质条件较好。工程地质条件简单。

### 8.7.3 环境地质条件

矿体开采过程中无废水、废气排放，环境地质条件较好。采场远离居民点。施工主要采用风钻打眼，其产生的噪音与空气污染较少，对当地居民生产生活影响不大，矿区距国道较远，也不会影响自然景观。矿体上覆表土层少，开采造成的水土流失很小，对周边环境基本无影响，环境地质条件良好。

综上所述，本矿床开采技术条件为简单（Ⅰ）类型矿床。

## 8.8矿山开发利用现状

矿山始建于2003年，于2007年办理了采矿许可证，采矿许可证范围包括V1、V3矿体和V2矿体的一小部分，2007年取得采矿许可证以来，主要开采位于矿区西部的V1号矿体，矿体南端最低已采至+502m标高，矿体东侧剥离最高点标高+544m，采场由2～3个台阶构成，开采台阶坡面角约75°，边坡角60～65°，局部达到70°，开采区面积约16200m2；矿区中部的V2为办理采矿许可证以前民采形成的露天采坑，矿体北端最低已采至+542m标高，矿体东侧剥离最高点标高+582m，未分台阶，边坡角60～65°，局部达到70°，开采区面积约6900m2，采矿许可证范围以南的V2矿体南部尚有大片开采区域，面积约35200m2；V3矿体高尚未开采，保持原地貌。

矿山为露天开采，矿山年设计生产规模3.0万m3，多年来，矿山一直采用Ф40mm小孔径风动凿岩机在陡壁上进行穿孔，分层崩落法开采，采用1.2m3液压挖掘机在采场底部采装，运输设备为5吨自卸汽车。

# 9评估实施过程

根据国家现行有关评估政策和法规规定，按照委托人要求，北京矿通资源开发咨询有限责任公司组织评估人员对本次评估的采矿权实施如下评估程序：

该评估过程自2011年9月21日～2011年10月16日。

2011年9月21日，本公司接受清远市国土资源局评估委托，委托方向该公司阐明该次评估的目的、要求及有关事宜，2011年9月22日出具采矿权评估委托书。

2011年9月23-30日，我公司评估人员张彬搜集评估所用相关资料，按照矿业权评估规定与评估方法对收集的该采矿权相关资料进行整理。

2011年10月1日～10月15日，依据委托方提供和评估人员现场收集的评估资料，进行归纳整理，确定评估方法，完成评定估算。具体步骤如下：对所评估资料进行归纳、整理，查阅有关法律、法规，调查矿产品销售市场，分析待评估采矿权的特点，确定评估方法、选取合理的评估参数，对委托评估的采矿权价值进行评定估算，完成评估报告初稿，复核评估结论，并对评估结论进行修改和完善。

2011年10月16日，评估小组出具评估报告，经过公司内部及专家审核后，最后向评估委托人提交该采矿权评估报告书。

# 10评估方法

鉴于该矿保有资源储量和生产规模均为小型，矿山开采年限较短，根据《中国矿业权评估准则》，本次评估确定采用收入权益法。

其计算公式为：

P=i=1n[SIt⋅11+it]⋅K

式中：

P—采矿权评估价值；

SIt—年销售收入；

K—采矿权权益系数；

i—折现率；

t—年序号(t＝1，2，…，n)；

n—评估计算年限。

# 11评估参数的确定

## 11.1评估参数确定依据

评估参数选取主要参考“矿业权价款评估合同书”(附件1)、《广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报》(以下简称“储量年报”，附件7)、《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报〉评审意见书》(以下简称“评审意见书”，附件8)、《广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案》(以下简称“开发利用方案”，附件9)及其备案证明审查意见书、以及评估人员搜集的其他资料。

### 11.1.1储量年报评述

该“储量年报”在充分收集前人地质工作资料的基础上，进行了矿山地质调查、采空区地段测量，对实际采取进行了详细的测量圈定，对消耗资源储量和实际保有资源储量进行了估算。报告基础资料较丰富，依据较充分，编制、方法正确，符合有关规范要求。该报告储量估算采用的公式和方法正确，资源储量类型划分原则符合要求，参数选取基本合理，估算截止2010年12月底，矿区保有资源储量储量（122b）38.07万吨，估算结果基本可靠。广东煤炭地质二〇一勘探队于2011年5月20日出具了《〈广东省连州市西江镇建国大理石二矿2010年度矿山储量年报〉评审意见书》。因此，该报告可以作为本次评估储量计算依据。

### 11.1.2开发利用方案评述

2010年12月，长春黄金设计院为该矿编制了《广东省连州市西江镇建国大理石二矿建筑用大理岩矿矿产资源开发利用方案》，该公司具有中华人民共和国建设部认定的甲级工程设计资质，该方案是依据《矿产资源开发利用方案编写内容要求》(国土资源部国土资发(1999)98号)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006)、国家工程建设强制性条文及有关的安全规程、设计规范及技术规定编制的《开发利用方案》。根据矿区的生产实际情况，设计采用露天开采，生产规模3.0万立方米/年，方案设计矿区的开采规模、开采方式、设计损失、安全环保技术和产品方案等基本符合矿区资源条件。评估人员认为《开发方案》编制内容较为完整、方案设计基本合理，技术经济参数选取得当，且已经过有关部门的评审和备案，可以作为评估的主要依据。

## 11.2保有资源储量

根据“储量年报”和“评审意见书”， 矿山截止至2010年12月31日矿山保有资源储量（122b）38.70万吨。

储量核实基准日至评估基准日（2011年8月31日）矿山资源储量动用量为0。则矿山保有资源储量即为核实的资源储量为控制的经济基础储量（122b）38.70万吨；根据“储量年报”矿石体重为2.70t/m3，则折合矿山保有矿石量14.10万m3。

保有资源储量见附表2。

## 11.3评估利用资源储量

根据《矿业权价款评估应用指南》(CMVS 20100-2008)，控制的经济基础储量（122b）全部参与评估计算。因此，本次评估利用的资源储量为38.70万吨（14.10万m3）。

详见附表2。

## 11.4开采方法

根据矿体赋存特征及开采现状，本次评估的采矿权采用露天开采，山坡式露天开采方法。选用公路开拓、自卸汽车的运输方案，中深孔爆破工艺。

## 11.5产品方案

该矿产品方案为大理石原矿，采出的原矿直接销售。

## 11.6采矿主要技术参数

设计损失量：根据“开发利用方案”，按照露天开采境界圈实际圈定结果，边坡及端帮压矿损失量（q1）为0.59万m3（其中V1压矿损失量0.19万m3，V2压矿损失量0.17万m3，V3压矿损失量0.23万m3），设计标高损失量（q2）为零。则设计损失量合计为0.59万m3，设计利用资源率95.82%。

采矿损失量：根据《开发利用方案》中设计采矿损失率取值3%。

计算采矿损失量＝∑(评估利用的资源储量-设计损失量)×采矿损失率

采矿损失量＝(14.10-0.59)×3%＝0.41(万m3)

## 11.7可采储量

综上所述，本次评估利用的可采储量计算如下：

可采储量＝评估利用资源储量-设计损失量-采矿损失量

＝14.10-0.59-0.41

＝13.10(万m3)

可采储量估算详见附表2。

## 11.8生产能力和服务年限

(1)生产能力

该矿原采矿许可证(C4418002009067120026150)规定生产规模为3.0万立方米/年；“开发利用方案”设计生产能力3.0万立方米/年，并经过评审备案，因此本次评估确定生产能力为3.0万立方米/年。

(2)服务年限

据以上分析确定矿山服务年限，具体计算如下：

T＝Q/[A×（1-ρ）]

式中：T-矿山服务年限；

Q-可采储量，13.10万m3；

A-矿山井生产能力，3.0万立方米/年；

ρ-矿石贫化率，5%。

本次评估根据“开发利用方案”及“储量年报”，在矿山正常生产年限生产能力达到3.0万立方米/年，矿石贫化率为5%。

T＝13.10/[3.0×(1-5%)]=4.60（年）

评估计算的服务年限为4.60年，故本次确定评估计算期为2011年9月-2016年4月。

## 11.9产品价格及销售收入

(1)本项目开发利用方案编制于2010年12月，该方案在第九章中采用的原矿销售价格为40元/t（不含税），合108元/m3（40×2.70）。

(2)本项目评估人员根据现场询价了解到，目前市场上大理石原矿销售价格约为40元/t（不含税），合108元/m3。

综上所述，结合该矿实际情况，且该地区大理岩市场需求和销售较稳定。本项目评估人员认为本次评估采用不含税销售价格108元/m3较合适，以此作为计算销售收入的价格依据。

假设本矿生产的原矿产品全部销售，则：

正常年销售收入＝年原矿产量×原矿销售价格

＝3.00×108

＝324.00(万元)

销售收入估算详见附表1。

## 11.10采矿权权益系数

根据《矿业权评估参数确定指导意见》(CMVS 30800-2008)，非金属原矿（建筑材料）的采矿权权益系数为3.5－4.5%。鉴于本次评估矿区范围内矿体埋藏较浅，采用露天开采，地质构造简单，水文地质条件简单，工程地质条件简单，环境地质条件良好，总的矿床开采技术条件属简单（Ⅰ）类型。该矿采矿权权益系数益取中高值，据此本项目评估时采矿权权益系数取值4.3%。

## 11.11折现率

折现率一般根据无风险报酬率和风险报酬率选取，其中包含了社会平均投资收益率。

根据《矿业权价款评估应用指南(CMVS 20100－2008)》、中华人民共和国国土资源部“关于实施《矿业权评估收益途径评估方法修改方案》的公告”(2006年第18号)，目前涉及国家收取矿业权价款的，地质勘查程度为勘探以上的探矿权及(申请)采矿权评估折现率取8%，本项目评估折现率取8%。

# 12评估假设

本报告所称采矿权评估值是基于所列评估目的、评估基准日及下列基本假设而提出的公允价值意见：

(1)所遵循的有关政策、法律、制度仍如现状而无重大变化，所遵循的有关社会、政治、经济环境以及开采技术和条件等仍如现状而无重大变化；

(2)在矿山开发收益期内有关价格、成本费用、税率及利率因素在正常范围内变动；

(3)无其它不可抗力及不可预见因素造成的重大影响。

本评估结论是反映评估对象在本次评估目的且现有用途不变并持续经营条件下，根据公开市场原则确定的现行公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押、担保事宜以及特殊交易方可能追加付出的价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其他不可抗力对其评估价值的影响。若当前述条件发生变化时，评估结论一般会失效。若用于其他评估目的时，该评估结论无效。

# 13评估结论

经评估人员现场调查和当地市场分析，按照采矿权评估的原则和程序，选取适当的评估方法和评估参数，经过认真计算确定“连州市西江镇建国大理石二矿采矿权”评估价值为人民币52.08万元，大写人民币伍拾贰万零捌佰元整。

# 14特别事项说明

## 14.1评估基准日期后重大事项

评估报告评估基准日后发生的影响委托评估采矿权价值的期后事项，包括国家和地方的法规和经济政策的出台，利率的变动、矿产品市场价值的巨大波动等。

在评估报告出具日期之后和本评估结论有效期内，如发生影响委托评估采矿权价值的重大事项，不能直接使用本评估结论。若评估基准日后有效期以内储量等数量发生变化，在实际作价时应根据原评估方法对采矿权价值进行相应调整；当价格标准发生重大变化而对采矿权价值产生明显影响时，评估委托人应及时聘请评估机构重新确定采矿权评估价值。

## 14.2其他特别事项说明

(1)本次评估结论是在独立、客观、公正的原则下作出的，评估公司及参加本次评估的工作人员与评估委托人及采矿权人之间无任何利害关系。

(2)评估工作中采矿权评估委托人所提供的有关文件材料(包括产权证明、储量年报、开发利用方案等)，相关文件材料提供方对其真实性、完整性和合法性负责并承担相关的法律责任。

(3)本评估报告书含有附表及附件，附表及附件构成本报告书的重要组成部分，与本报告正文具有同等法律效力。

# 15采矿权评估报告使用限制

(1)按现行国家政策规定，本评估结论有效期自评估基准日起一年内有效。当评估目的在评估基准日起一年内实现时评估结论可以作为该评估目的下的价值参考意见。

(2)矿业权评估报告只能由在业务合同书中载明的矿业权评估报告使用者使用。

(3)矿业权评估报告只能服务于矿业矿评估报告中载明的评估目的。

(4)除法律法规规定以及相关当事方另有约定外，未征得矿业权评估机构同意，矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体。

(5)本评估报告经本公司法定代表人和注册矿业权评估师签名，并加盖本公司公章后生效。

# 16评估机构和注册矿业权评估师

评估机构：北京矿通资源开发咨询有限责任公司

法定代表人：童海方(注册矿业权评估师、副研究员)

项目负责人：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

注册矿业权评估师：吴家齐(注册矿业权评估师、地质高级工程师)

衣宪国(注册矿业权评估师、采矿高级工程师)

评估人员：张彬

# 17矿业权评估报告日

本评估报告报告日为2011年10月16日。